Введение

«Техническая механика» - важнейший общетехнический предмет, назначение которого: дать будущим техникам основные сведения о законах равновесия и движения материальных тел; о методах расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость; об устройстве, области применения и основах проектирования деталей машин и механизмов общего назначения.

Предмет техническая механика состоит из трех разделов: теоретическая механика, сопротивление материалов и детали машин. В соответствии с разделами программы пособие содержит три задания: по теоретической механике, по сопротивлению материалов и по деталям машин. Каждое задание содержит список учебной литературы, зачеты контрольных работ. Приложения в виде таблиц и графиков содержат некоторые справочные данные необходимые к решению задач.

Все знания и навыки, полученные студентами при изучении технической механики, найдут применение в процессе изучения специальных предметов, а также в практической работе на производстве.

Общие методические указания

Изучение   теоретического   материала   рекомендуется   в такой последовательности:

- изучить материал по указанной в пособии учебной литературе. Для этого необходимо самому выбрать в качестве основного   учебного   пособия   учебник   (смотри   в список рекомендуемой; литературы), и придерживаться его при изучении всего материала раздела;

- ответить на вопросы для самопроверки;

- закрепить усвоение материала путем разбора (анализа) решенных задач в выбранном учебнике и в предлагаемом пособии;

- выполнить контрольную работу, соответствующую Вашему шифру

- изучение   теоретического   материала   фиксировать ведением конспекта (кратко).

Учение - процесс, требующий от человека больших энергетических затрат! Помните: учебник не художественная литература, его нужно изучать, изучать с пониманием, потому - что знания забываются, а понимание нет!

Требования к выполнению и оформлению контрольной

работы

1 Контрольная работа (по каждому разделу) должна быть выполнена в тетради школьного формата.

2 Работу необходимо выполнить черной пастой (можно фиолетовой, синей) аккуратно, и разборчиво.

3 Условия задач должны быть переписаны полностью (текст условия, схемы или рисунок).

4 Решение следует выполнять в общем виде, после чего проставить числовые значения в том порядке, в каком они стоят в формуле и получить искомый ответ. Привести расчетную схему с обозначением сил, моментов и других величин, предусмотренных условием задач или вытекающих из решения.

5 Необходимо правильно употреблять символы физических величин согласно СИ. Чертежи (схемы, рисунки) выполнять карандашом, соблюдая масштаб.

6 Все измерения следует производить в единицах измерения СИ.

7 В конце работы указать использованную литературу, дату, подпись.

8 Работа должна быть выполнена в срок в соответствии с учебным графиком, и представлена в колледж.

9 Работа,  получившая   оценку  «незачет»,   после   доработки вновь предоставляется в учебную часть.

10 Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

| Последняя цифра шрифта | Вариант | Контрольная работа 1 |  |  |  |  |  | Контрольная работа 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера задач |  |  |  |  |  | Номера задач |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 3 | 3 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 4 | 4 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 6 | 6 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 7 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 9 | 9 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Вопросы для самопроверки

С т а т и к а

1 Что изучает статика?

2 Что такое материальная точка?

3 Что называется силой и каковы ее единицы измерения? Что называется системой сил? Какие бывают системы сил? Какие системы называются эквивалентными? Что называет равнодействующей силой? Как изменяется равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке тела под углом при уменьшен угла между ними? При увеличении? Чему она равна при

α = 0°; α  = 90°; при α =180°?

4 Как формируются аксиомы статики и следствия из них?

5 Какие разновидности связей рассматриваются в статике? такое реакция связи? Какие правила определения этих связей?

6 Что называют проекцией силы на ось? Как определить знак проекции силы на оси координат? В каком случае проекция силы на ось равна нулю? В каком случае равна модулю силы?

7 Сколько и какие уравнения равновесия можно составить для уравновешенной плоской системы сходящихся сил?

8 Что такое пара сил? Имеет ли она равнодействующую? Чем характеризуется   действие   пары   на   тело?   Чем измеряется вращающее действие пары на тело?

9 Можно ли уравновесить пару сил одной силой?

10 Какие пары называют эквивалентными?

11 Каким образом производится сложение пар сил, действующих в одной плоскости?

12 Как формируются условия равновесия системы пар сил? Каков физический смысл уравнения: Σ(F/F//)=0?

13 Что называется моментом силы относительно точки? Как определяется он и в каких единицах измеряется? Как определяется знак момента?

14 В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?

- Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил?

16 Какие   уравнения   и   сколько   их   можно составить для уравновешенной произвольной плоской системы сил?

17 Какие виды нагрузок вы знаете?

18 Какие виды опор балок вы знаете?

19 Что   означает   рационально   выстроить направления осей координат и центр моментов?

20 Как условно можно заменить равномерно распределенную нагрузку сосредоточенной?

21 Как определяется аналитическим способом равнодействующая пространственной системы сходящихся сил?

22 Как проецируется сила на пространственную ось?

23 Как определяется момент силы относительно оси? В каком случае он равен нулю?

24 Напишите шесть уравнений равновесия для произвольной пространственной системы сил,

25 Что такое центр тяжести тела?

26 Изменится ли положение центра тяжести тела от поворота его на некоторый угол?

27 Как найти координаты центра тяжести прямоугольника, треугольника, круга?

28 Как найти координаты центра тяжести плоского составного сечения?

К и н е м а т и к а

1 Что изучает кинематика?

2 Какими способами может быть задано движение точки?

З Чем   характеризуется   положение   движущейся   точки при естественном способе задания движения? При координатном?

4 Как определяется скорость, и ускорение в любой момент времени при естественном способе задания движения?

5 При естественном способе задания движения полное ускорение точки (тела) складывается из двух: касательного (аτ) и нормального (ап); a = aτ + aп. Какое из ускорений характеризует изменение численного значения скорости? А какое изменение направления вектора скорости? Как направлены ускорения относительно траектории движения?

6 Назовите все виды движения точки в зависимости от ускорения а=аτ,+ап.

7 Назовите простейшее движение твердого тела.

8 Чем характеризуется положение тела при поступательном и вращательном движении?

9 Чем характеризуется быстрота вращения твердого тела? Назовите единицы измерения угловой скорости, углового ускорения и частоты вращения. Какова зависимость между угловой скоростью и частотой вращения?

10 Что такое линейная скорость точек вращающегося тела? Kaкая зависимость между линейной и угловой скоростью?

Д и н а м и к а

1 Что изучает динамика?

2 Сформулируйте две задачи динамики.

3 Сформулируйте аксиомы динамики точки.

4 Дайте определение силы инерции. Как она направлена и к чему приложена при прямолинейном поступательном движении?

5 Какие силы инерции возникают при неравномерном движении тела по криволинейной траектории?

6 В чем сущность метода кинетостатики (или принцип Даламбера)?

7 Как определяется работа постоянной силы при прямолинейном движении? При вращательном движении?

8 Как определяется мощность при этих видах движения?

9 В каких единицах измерения выражается механическая работа и мощность?

10 Как выражается зависимость между вращательным моментом и угловой скоростью при заданной мощности?

11 Что называется механическим КПД и как он определяется для машин и механизмов?

12 Что называется количеством движения материальной точки (тела), импульсом силы?

13 Сформулируйте закон изменения количества движения.

14 Сформулируйте закон изменения количества кинетической энергии.

15 Напишите уравнение основного закона динамики поступательного движения тела? Вращающегося тела?	
          16 Что такое момент инерции тела относительно оси?

17 Как определяется кинетическая энергия тела при вращательной движении? При сложном движении?

18 Каковы единицы измерения кинетической энергии?

С о п р о т и в л е н и е  м а т е р и а л о в

1 Каковы задачи сопротивления материалов?

2 Что такое деформация?

3 Какие деформации называют упругими и какие - пластичными? Какие деформации недопустимы при нормальной работе конструкций?

4 Что понимается под прочностью, жесткостью и устойчивостью деталей?

5 Какие силы называют внешними, а какие силами упругости, их различие? В чем сущность метода сечений? Каково его назначение? Сколько внутренних силовых факторов может возникнуть в поперечном сечении бруса?

6 Что называется напряжением в данной точке сечения? Виды напряжений. Единицы измерения напряжения.

7 В каком случае брус испытывает деформацию растяжения или сжатия?

8 Что называется эпюрой продольных сил и эпюрой нормальных напряжений при растяжении (сжатии)? Как они строятся и зачем?

9 Какое напряжение является предельным для пластических материалов, для хрупких?

10  В чем сущность условия прочности при расчетах?

11 Запишите расчетную формулу на прочность. Поясните три вида расчетов проектный, проверочный и определение допускаемых нагрузок.

12 Какой величиной характеризуется деформация сдвига? Что такое срез?   Как определяется допускаемое напряжение при срезе? При смятии? По каким формулам производят расчет на срез и смятие?

13 Какой величиной характеризуется деформация «кручение»?

14 Какая зависимость существует между передаваемой валом мощностью, вращающим моментом и угловой скоростью?

15 Что называется крутящим моментом, как он определяется и его размерность?

- В чем заключается условие прочности и жесткости вала при кручении?

17 Запишите расчетные формулы из условия прочности: при проектном расчете, при проверочном расчете, при определении допускаемого крутящего момента; то же из условия жесткости.

18 Дайте определение деформации изгиба. Приведите классификацию видов изгиба, (поперечный, продольный и т.д.)

- В чем различие между прямым и косым поперечным изгибом?

20 Какие внутренние силовые факторы (B.C.Д.) возникают в поперечных сечениях бруса при его прямом поперечном изгибе?

21 Как определяется поперечная сила и изгибающий момент в произвольном сечении балки?

22 Сформулируйте правило знаков при определении поперечной силы и изгибающего момента.

23 Какие формы поперечных сечении рациональны с точки зрения затрат материала для балок из пластичных материалов (сталей)?

- Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях деталей, работающих на совместное действие изгиба и кручения?

- Как производится расчет валов на прочность при совместном действии изгиба и кручения?

26 Что называется пределом выносливости материала и от чего он зависит?

- Что называется усталостным разрушением или усталостью материала?

28 Какая сила называется критической? Какова зависимость между критическим и допускаемым значениями снимающей силы?

- Что называется гибкостью стержня?

Д е т а л и  м а ш и н

30 Каковы основные задач раздела „Детали машин" и какова его связь с другими общетехническими и специальными предметами?

31 Какая разница между механизмом и машиной?

31Что следует понимать под деталью и сборочной единицей?

32 Какие детали (сборочные единицы) относят к деталям общего и специального назначения?

33 Каковы современные тенденции развития машиностроения?

34 Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и машинах?

35 Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между двигателем и рабочими органами машины?

36 Какие функции в машинах могут выполнять передачи?

37 Что следует понимать под передаточным числом? Какие применяют способы его регулирования?  Какие передачи называют редукторами и какие мультипликаторами?

38 Каково направление угловых и окружных скоростей, окружных сил и вращающих моментов в одноступенчатой передаче?

39 Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом  валах передачи?

- Как определяется передаточное число и КПД многоступенчатой передачи при последовательном соединении нескольких одноступенчатых передач?

41 Какие различают основные виды фрикционных передач?

42 Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач и где применяют фрикционные передачи с условно постоянным передаточным числом?

43 Какие материалы применяют для изготовления рабочих поверхностей фрикционных катков? какими свойствами они должны обладать?

44 Какие устройства называют вариаторами, каковы их достоинства и область применения?

45 Каковы основные достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с другими передачами?

46 По каким признакам классифицируют зубчатые передачи?

47 Какие окружности зубчатых передач называют начальными и какие делительными? в каких зубчатых передачах они совпадают?

48 Что называется шагом и модулем зубьев?

49 Как влияет число зубьев на их форму и прочность?

50 Каковы основные критерии работоспособности и расчета зубчатых передач?

- Какие материалы применяют для изготовления зубчатых колес?

- Почему шестерню изготовляют из более твердого материала?

- Какая предпочтительна разница в твердости рабочих поверхностей зубьев шестерни и колеса прямозубых и косозубых передач?

54 Как влияет на работу косозубой передачи изменение угла наклона зубьев? Рекомендуемые значения этих углов.

55 Какие модули различают в косозубых колесах и какова зависимость между ними? какой модуль стандартизирован и почему?

56 В каких случаях применяют шевронные зубчатые колеса и какими достоинствами они обладают по сравнению с косозубыми? каковы недостатки шевронных колес?

57 Какие рекомендуются углы наклона зубьев шевронных колес и почему допускается их большее значение, чем у косозубых?

58 Что такое профиль резьбы, шаг резьбы, угол профиля и угол подъема резьбы?

59 Какие различают типы резьбы по назначению, по геометрической форме и какие из них стандартизированы?

60 Каковы достоинства, недостатки передачи винт—гайка и где ее применяют? какие резьбы и почему применяют для этой передачи?

61Какими достоинствами и недостатками обладают червячные передачи?

62 Из каких материалов изготовляют червяки и венцы червячных колес? Факторы, влияющие на выбор этого материала.

63 Почему для червячных передач опасен перегрев?  В чем сущность теплового расчета червячных передач?

64 Какие типы ременных передач применяют в машиностроении?

65 Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи по сравнению с другими видами передач?

66 Почему в приводах ременная передача является обычно быстроходной ступенью?

67 Почему клиновая передача наиболее распространена? Дайте сравнительную характеристику передачи плоскими и клиновыми ремнями. Укажите применяемые в машиностроении типы клиновых ремней.

68 Каковы достоинства передач узкими клиновыми ремнями и поликлиновым ремнем по сравнению с передачами клиновым ремнем нормальных сечений?

70 Каковы основные критерии работоспособности и расчета ременных передач?

71 Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными?

72 Укажите основные типы приводных цепей, какие из них получили наибольшее распространение и почему?

73 Что является основным критерием работоспособности цепных передач?

74 Чем вызвана необходимость применения натяжных устройств в цепных передачах? какие применяют способы натяжения цепей?

75 Что такое вал и ось и какая между ними разница?  Какие деформации испытывают вал и ось при работе?

76 Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой?

77 Каковы основные критерии работоспособности валов и осей и какими параметрами они оцениваются?

78 Для чего предназначены шпонки и какие имеются разновидности шпоночных соединений?

79 В каких случаях применяют призматические шпонки?

80 Каковы достоинства соединений сегментными шпонками и когда их рекомендуют применять?

81 Каковы достоинства  шлицевых  соединений по сравнению со шпоночными?

82 Какие различают виды шлицевых соединений и какова область их применения?

83Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции?

84 Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения и в каких случаях их применяют?

85 Как устроены подшипники скольжения, назначение вкладышей и из каких материалов их изготовляют?

86 Из каких основных деталей состоят подшипники качения? Какова роль сепараторов, их конструктивные разновидности?

87 Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения?

88 Как классифицируют подшипники качения по направлению воспринимаемой нагрузки, по форме тел качения, по габаритам и нагрузочной способности?

89 Каковы основные критерии работоспособности подшипников качения?

90 Какие группы механических муфт различают по принципу действия и характеру работы?

91 Какая характеристика муфты является основной?  По каким параметрам производят подбор муфт?

92 Каковы преимущества сварных соединений по сравнению с заклепочными и литыми и какова их область применения?

93 Как рассчитывают стыковые и угловые (лобовые, фланговые и комбинированные) сварные швы при нагружении осевой силой?

94 Какие различают болты, винты и шпильки по назначению и конструкции?

95 В чем основное преимущество болтового соединения?

96 Когда применяют шпильки и винты вместо болтов?

97 Как производят расчет резьбовых соединений на прочность?

Задачи для контрольной работы №1

Задачи 1-10. Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой стержней пренебречь. Схему своего варианта смотри на рисунке 1. Числовые данные своего варианта взять из таблицы 2.

Задачи 11 - 20. Определить реакции опор двухопорной балки (рисунок 2). Данные своего варианта взять из таблицы 3.

Задачи 21 - 30. На вал жестко насажены шкив и колесо, нагруженные, как показано на рисунке 3. Определить силы F2, Fr2 = 0,4 F2, а также реакции опор, если значение силы F1 задано. Данные своего варианта взять из таблицы 4.

Задачи 31 - 40. Определить положение центра тяжести составного сечения, форма которого показана на рисунке 4. Схему сечения для задачи своего варианта взять из таблицы 4.

Задача 41. Две сцепленные вагонетки с диаметром колес d = 0,3 м и массами т1 = 200кг и т2 = 300кг начинают передвигаться из состояния покоя под действием силы F = 300Н, приложенной горизонтально к вагонетке с массой m1 на высоте, равной диаметру колеса. Определить ускорение вагонеток и силу натяжения сцепного устройства между ними. Определить расстояние, которое пройдут вагонетки под действием силы F за t = 2мин. Коэффициент трения качения принять равным fK = 0,001см; сцепное устройство расположено на высоте осей колес вагонетки.

Задача 42. Сани массой 6кг начинают двигаться горизонтально и равноускорено и через 9м приобретают скорость 10,8км/ч. Определить силу натяжения веревки, привязанной к саням, если веревка составляет угол в 30° с горизонталью, а коэффициент трения саней о снег равен 0,04.

Задача 43. Вагонетка диаметром колес d = 0,1м, движущаяся горизонтально со скоростью 18км/ч, встречает на пути подъем с уклоном в 30° к горизонту. На какую максимальную высоту поднимется вагонетка, если коэффициент трения качения равен 0,005 см, а центр тяжести вагонетки расположен в плоскости осей ее колес?

Задача 44. Два груза массами m1=2 кг и т2=3 кг привязаны к нерастяжимой нити, перекинутой через блок. На грузе т2 лежит дополнительный груз т3=1 кг. Определить ускорение, с которым будут двигаться грузы, силу натяжения нити и силу давления груза,  т1 на груз т2.

Задача 45. Для подготовки летчиков-космонавтов к перегрузкам применяют специальные центрифуги, вращающиеся в горизонтальной плоскости. Сколько оборотов в минуту должна делать центрифуга радиусом 6 м, чтобы космонавт испытывал десятикратную перегрузку?

Задача 46. Поезд движется со скоростью 108 км/ч по закругленному участку пути с рельсами, расположенными на одном уровне. Груз, подвешенный к потолку вагона на нити длиной 1 м, отклоняется при этом на угол 6°. Определить радиус закругления пути.

Задача 47. Тепловоз, идущий со скоростью 72 км/ч, экстренно затормозил, полностью заблокировав свои колеса и колеса состава. Определить тормозной путь тепловоза и силу, с которой при этом действует на тепловоз ведомый им состав массой 2000 т, если масса тепловоза 100 т. Принять коэффициент трения скольжения равным 0,22.

Задача 48. Бадья массой 100 кг опускалась равноускорено вниз, приводя во вращательное движение вал диаметром 50 см, на который намотан трос, удерживающий бадью. Определить силу натяжения троса, если через 10с бадья ударилась о дно колодца на глубине 50м. Чему равна угловая скорость вращения вала в этот момент?

Задача 49. На нити, выдерживающей натяжение 20 Н, поднимают груз весом 10 Н из состояния покоя вертикально вверх. Считая движение равноускоренным, найти предельную высоту, на которую можно поднять груз за 1 с так, чтобы нить не оборвалась.

Задача 50. Скорость самолета при отрыве от взлетной полос должна быть 360 км/ч. Определить минимальную длину взлетной полосы, необходимую для того, чтобы летчик при разгоне испытывал перегрузку, не превышающую его утроенный вес. Движение считать равноускоренным.

Задача 51. Вертолет, масса которого с грузом 6 т, за 2,5 мин набрал высоту 2250 м. Определить мощность двигателя вертолета.

Задача 52. Автомобиль весит 9000 Н. Найти силу тяги мощность, развиваемую двигателем автомобиля, если его скорое равна 36 км/ч при движении в гору с уклоном в 12°. Коэффициент трения 0,1.

Задача 53. Поезд идет со скорость 36 км/ч. Мощность тепловоза 300 кВт, коэффициент трения 0,004. Определить вес всего состава.

Задача 54. Для подъема 5000 м3 на высоту 3 м поставлен насос с двигателем мощностью 2 кВт. Сколько времени потребуется для перекачки воды, если КПД насоса равен 0,8?

Задача 55. Динамометр, установленный между теплоходом и баржей, показывает силу тяги 30 кН, скорость буксировки 18 км/ч, мощность двигателя 550 кВт. Определить силу сопротивления воды корпусу буксира, если КПД силовой установки и винта равен 0,4.

Задача 56. Транспортер поднимает груз массой m = 2 кг на автомашину за время t = 1с. Длина ленты транспортера l = 3 м, угол наклона α = 30°. Коэффициент полезного действия транспортера η = 85 %. Определить мощность, развиваемую его электродвигателем.

Задача 57. Точильный камень диаметром 0,5 м делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой F=10 Н. Какая мощность затрачивается на шлифовку, если коэффициент трения камня о деталь f = 0,2?

Задача 58. Определить работу силы рения скольжения при торможении вращающегося диска диаметром d = 200 мм, сделавшего до остановки два оборота, если тормозная колодка прижимается к диску с силой F = 400 Н. Коэффициент трения скольжения тормозной колодки по диску равен 0,35. Определить окружную силу, действующую на зуб колеса, если диаметр колеса d = 360 мм.

Задача 60. Маховик вращается вместе с горизонтальным валом, цапфы (участки, опирающиеся на подшипники) которого имеют диаметр d = 100 мм. Нагрузка на каждый из двух подшипников F = 4 кН. Приведенный коэффициент трения скольжения в подшипниках f = 0,05. Определить работу, затрачиваемую на преодоление трения за два оборота маховика.

Рисунок 1- Схемы к задаче 1

Та б л и ц а 2- Данные к задаче 1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 12 | 8.0 | 9.0 |
| F2 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |

Рисунок 2- Схемы к задаче 2

Т а б л и ц а 3 - Данные к задаче 2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, кН | 25 | 50 | 30 | 20 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 10 |
| М, кНм | 20 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 14 | 15 |
| q, кН/м | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 | 15 | 14 | 8 | 5 | 8 |

Рисунок 3- Схемы к задаче 3

Т а б л и ц а 4 - Данные к задаче 3

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Н | 1000 | 2200 | 2500 | 1550 | 3400 | 2400 | 1500 | 6000 | 4300 | 5000 |

Рисунок 4- Схемы к задаче 4

Методические указания к выполнению

контрольной работы 1 по теоретической механике

С т а т и к а

При решении задач статики рассматривается равновесие несвободных тел, лишенных возможности перемещаться в направлении действия приложенных к ним активных сил (т.е. внешних сил). Поэтому тела, ограничивающие движение рассматриваемого тела, называются связями. Между телом и связью возникают силы взаимодействия. Сила, с которой связь действует на рассматриваемое тело, называется реакцией. Сила, с которой тело действует на связь, называется внешней силой давления на связь. Таким образом, сила реакции и сила давления на связь - две равные по модулю силы, имеющие противоположны направления.

При решении задач необходимо применять следующие правила:

- Правило проецирования силы на координатную ось:

Проекция силы - вектора на координатную ось равна произведению  модуля  силы  на  косинус угла между направлением оси и направлением силы – вектора.

- Правило знаков:

Если проекция силы совпадает с направлением оси, то она берется в уравнение положительной «+», если проекция н совпадает с направлением оси, то она берется в уравнение отрицательной «-».

Рисунок 5

- Момент силы относительно точки:

Рисунок 6

М= ± F·a

Моментом силы относительно точки называется произведение модуля силы на кратчайшее расстояние (плечо) от точки до линии действия силы.

Момент положительный, если он стремиться повернуть тело по часовой стрелке, и отрицательный, если он стремиться повернуть тело против часовой стрелки.

- При решении задач  на пространственную  систему сил необходимо определять момент сил относительно осей.

Рассмотрим этот вопрос на примере.

Задано:

-сила f ( ав ) - т.е. модуль силы и ее направление;

-направление оси Z (смотрите рисунок)

Рисунок 7

Выбираем плоскость перпендикулярно оси Z (ХОУ)

Разложим заданную силу F на две составляющие: F1, расположенную в плоскости H, и F2, параллельную оси Оz. Составляющая F2, параллельная оси Оz, момента относительно этой оси не создает. Составляющая  F1    действующая в плоскости H, создает момент относительно оси Оz или, что то же самое, относительно точки О. Момент силы F1  измеряется произведением модуля самой силы на длину а перпендикуляра, опущенного из точки О на направление этой силы.

Моментом силы относительно оси называется величина, равная моменту проекции силы на плоскость перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси с плоскостью.

Mz (F) = Fˑ cosαˑl

Частный случай: момент силы относительно оси равен нулю, если:

- сила F пересекает ось;

- сила F параллельна оси;

- сила F действует вдоль оси.

А л г о р и т м  р е ш е н и я  з а д а ч  н а  р а в н о в е с и е
н е с в о б о д н ы х  т е л

1 Выделить тело (точку), которое находится в состоянии равновесия.

2 Приложить к телу (точке) заданные силы. Условно освободить тело от связей, а их действие заменить силами реакций.

- Выбрать рациональное направление координатных осей.

4 Составить уравнение равновесия согласно заданной системе сил.

- Для плоской системы сходящихся сил имеем два уравнения

ΣRxi =0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «х»

равна нулю.

ΣRyi =0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «у» равна

нулю.

- Для плоской системы произвольно расположенных сил имеем

три уравнения, которые можно использовать в трех вариантах (комбинациях).

I - ΣMiА =0 — алгебраическая сумма моментов относительно

точки А равна нулю.

- ΣМiB = 0 — алгебраическая сумма моментов относительно

точки В равна нулю.

- ΣRix =0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «х» равна

нулю.

II  - ΣRix = 0;

- ΣRiy = 0;

- ΣRiz = 0.

III   - ΣMiА =0;

- ΣMiВ =0;

- ΣMiС =0.

Точки А,В,С, не должны лежать на одной прямой.

- Для пространственной системы сил статика дает шесть

уравнений равновесия:

- ΣRxi =0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «х» равна нулю.

- ΣRiy = 0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «у» равна нулю.

- ΣRiz = 0 — алгебраическая сумма проекций сил на ось «z» равна нулю.

- ΣMiх =0 — алгебраическая сумма моментов относительно и «х» равна

нулю.

- ΣMiу =0 — алгебраическая сумма моментов относительно оси  «у»

равна нулю.

- ΣMiz = 0 — алгебраическая сумма моментов относительно оси «z» равна

нулю.

5 Решить уравнения равновесия.

6 Проверить правильность решения задач

Пример 1

Однородная балка, сила тяжести которой равна 2 кН, закреплена в точке А с помощью шарнирно-неподвижной опоры и опирается в точке В на ребро стены в соответствии с рисунком 8а. Найти реакции опор, если АС = 4 м, ВС = 1 м.

Р е ш е н и е

Рисунок 8

На балку действует одна активная сила – сила тяжести, которая приложена в ее середине, т.е. в точке Д. Освободим балку от связей, приложив к ней вместо связей силы реакций в соответствии с рисунком 8б. В точке А к балке надо приложить неизвестные две взаимно перпендикулярные силы RАх и RАу. В точке В балка опирается на ребро, следовательно, реакция RВ перпендикулярна балке АС.

Сила тяжести вместе с реактивными силами представляет уравновешенную систему сил, произвольно расположенных в плоскости, для которой можно составить три независимых уравнения равновесия: два уравнения проекций и одно уравнение моментов.

Составим уравнения равновесия

∑Fх = 0; RАх – RВ ·  cos 60˚ = 0.                                                            (1)

∑Fу = 0; RАу – G + RВ · cos 30˚ = 0.                                                     (2)

Для составления уравнения моментов в качестве центра моментов может быть выбрана любая точка плоскости, но для получения более простого уравнения нужно в качестве центра моментов выбрать ту точку, через которую проходит большее число неизвестных сил.

∑MА = 0;  G ∙ АД · cos 30˚ - RВ ∙ АВ = 0.

RВ = (G ∙ 0,5 ∙ cos30˚) / АВ =(2 ∙ 0,5 ∙ 4 ∙ 0,866) / 3 = 1, 15 кН

Из уравнения (1)

Rax = RB ·  cos 60˚ или  Rax = 1,15 ∙ 0,5 = 0,58 кH.

Из уравнения (2)

Ray = G - RB · cos 30˚ или  Ray = 2 – 1,15 ∙ 0,866 = 1 кH.

Для проверки правильности решения воспользуемся уравнением моментов относительно точки D.

∑ МD = 0; RАу ∙ АД · cos 30˚ - RАх ∙ АД · sin 30˚ - RВ ∙ ВД = 0.

1 ∙ 2 ∙ 0,866 – 0,58 ∙ 2 ∙ 0,5 – 1,15 ∙ 1 = 0.

1,73 – 0,58 – 1,15 = 0.

Следовательно, задача решена верно.

Пример 2

Определить реакции опор двухопорной балки

Рисунок 9

Р е ш е н и е

Заменяем реакции опор их реакциями.

Определяем опорные реакции из уравнений равновесия.

ΣМА= 0; q · З · a · 0,5 · а  + F · 2 · а + М – Rв · 4 · a  = 0  или

2 · 3 · 0,5 + 2 · 2 + 5 – Rв · 4 = 0;

Σ Мв = 0;   -q · З · а · 3,5 · а + RA · 4· a - F · 2 · а + M = 0  или

-2 · 3 · 3,5 + R A · 4 – 2 · 2 + 6 = 0,

откуда

RB = 12/4 = 3 кН;  RA = 20/4 = 6 кН.

Для проверки правильности определения опорных реакций составляем сумму проекций всех сил, приложенных к балке, на вертикальную ось у

ΣFiу = 0;  - q · З·а + RA - F + Rв = О;

-2 · 3 + 5 – 2 + 3 = 0.

Опорные реакции найдены правильно.

Определение центра тяжести плоских сечений

Задача по определению координат центра тяжести составных

сечений решаются в такой последовательности:

1) составная фигура разбивается на простейшие, и вычисляются их площади. К простейшим относятся такие плоские фигуры, положение центра тяжести которых известно (прямоугольник, треугольник и др.) или легко определяются. К простейшим также относятся сечения профилей стандартного проката (данные выписывают из таблиц ГОСТов).

2) Выбираются базовые оси координат, относительно которых с чертежа берутся координаты центров тяжести каждой простейшей фигуры.

3) Вычисляются координаты центра тяжести сложной фигуры по формулам

;

где    Х1, Y1, Х2, Y2, ... Xn, Yn - координаты центров тяжести простейших

фигур; относительно выбранных базовых осей  координат.

А1, А2, А3 - площади простейших фигур.

Указание: при использовании метода отрицательных площадей в расчетные формулы необходимо их значения брать со знаком «минус». Определение центра тяжести необходимо для решения многих практических задач в технике, например, при расчетах на прочность в задачах сопротивления материалов.

Пример 3

Вычислить координаты центра тяжести сечения, указанного на рисунке10. Размеры на эскизе даны в сантиметрах. Сечение – равнобедренный треугольник с прямоугольным отверстием.

Р е ш е н и е

Проводим оси координат ох и оу. Так как сечение симметричное, одну из осей - оу – совмещаем с осью симметрии, вторую ось –ох –проводим по

вершине в соответствии с рисунком 11.

Разбиваем фигуру на составные части, центры тяжести которых легко

определяются в принятых осях: на треугольник Ι и прямоугольник ΙΙ.

Покажем на эскизе центры тяжести составных частей.

Центр тяжести треугольника С1 лежит в пересечении медиан и отсекает 1/3 высоты от основания.

Центр тяжести прямоугольника С2 лежит в пересечении диагоналей.

Вычисляем координаты хс и ус центра тяжести плоской фигуры.

хс = 0.

Рисунок 10                                        Рисунок 11

ус = (у1 · А1 – у2 ·А2) / (А1 – А2)

где    у1 = 2/3 ∙ 24 = 16см

у2 = 18 + 2 = 20см

ус =  (16 ∙ 240 - 20 ∙ 48) / (240 – 48) = 15 см

А1 = (20 ∙ 24) / 2 = 240 см² - площадь треугольника;

А2 = 12 ∙ 4 = 48 см² - площадь прямоугольника.

Следует показать у1 , у2, ус на эскизе.

Пример 4

На вал жестко насажены шкив и колесо, нагруженные, как показано на рисунке 12. Определить силы F2, Fr2 = 0,4 F2, а также реакции опор, если значение силы F1=100Н.

Рисунок 12

Р е ш е н и е

1 Изображаем вал со всеми действующими на него силами, а также оси координат (рис. 12, б).

2 Определяем F2 и Fr2. Из условия равновесия тела, имеющего неподвижную ось

Fr2 = 0,4·F2 = 0,4·300 = 120 Н.

3 Составляем шесть уравнений равновесия

RВу·АВ+F2 ·AD=0;

ΣМу=3·F1·АС+Fr2·AD=0;

ΣМх1=RАу·АВ-F2DB=0;

ΣFх=3·F1+Fr2-RAx-RBx=0;

ΣFy=RAy-F2+RBy=0.

4 Из составленных уравнений определяем реакции опор.

- Проверяем правильность найденных реакций опор. Используя уравнение

ΣFх=3·F1+Fr2-RAx-RBx=0;   300+120-264-156=0.

Следовательно, реакции определены верно.

Используя уравнение

ΣFy=RAy-F2+RBy=0  или  60-300+240=0.

Следовательно, реакции определены верно.

Кинематика

Основные понятия кинематики и точки, простейшие движения твердого тела известны из курса физики. Здесь необходимо обратить внимание на способы задания движения точки: естественный и координатный, а также на дифференциальную зависимость между уравнением движения точки, мгновенной скоростью и касательным ускорением. Напомним, что ускорение - векторная величина, которая характеризует быстроту изменения скоростей, как по величине, так и направлению. Ускорение, характеризующее быстроту изменения числового значения скорости, называется касательным, а по направлению - нормальным. Касательное ускорение аτ всегда направлено по касательной к траектории в рассматриваемый момент времени. Нормальное ускорение ап всегда направлено по радиусу к центру кривизны траектории. В зависимости от ускорения различают различные виды движения. Изучая вращательное движение твердого тела необходимо усвоить основные понятия: угловое перемещение, угловая скорость, частота вращения, угловое ускорение, уравнения движения, зависимости между физическими величинами. Проследите аналогию между понятиями и зависимостями для поступательного и вращательного движения тела. (см. таблицу).

Динамика

Изучая основные понятия и аксиомы динамики необходимо осмыслить две задачи динамики:

- известно  движение  материальной  точки  (тела)  - надо определить силы, действующие на эту точку (тело).

- известны силы, действующие на материальную точку (тело) -

надо определить характер движения этой точки (тела).

Количественные отношения между различными физическими величинами, связанными с механическим движением тел, устанавливаются в динамике путем математических выводов из основных законов классической механики и решаются на основе высшей математики.

Для упрощения решения задач динамики применяют метод кинетостатики (принцип Даламбера). Сущность метода заключается в том, что движущееся с ускорением тело, под действием внешних сил, условно считаем находящимся в равновесии, если условно приложить и к этим силам силы инерции.

Сила инерции - это сила противодействия движущегося с ускорением тела, по отношению к телу, вызвавшему это движение. Сила инерции численно равна произведению массы движущегося тела на полученное им ускорение, и направлена в сторону противоположную ускорению. Силу инерции ощущаем при спуске и подъеме в шахтной клети при изменении скорости ее движения, при разгоне и торможении автомобиля, железнодорожного экспресса, при движении транспорта на поворотах и т.д.

Fu = -m·a;

А л г о р и т м  р е ш е н и я  з а д а ч

1 Выделить точку (тело), движение которой рассматривается в данной задаче, указать направление ускорения этой точки (тела).

2 Приложить к телу все активные (заданные) силы, действующие на него.

3 Условно освободить тело от связей, заменив их действие реакциями.

4 К полученной системе сил добавить силу инерции, учитывая, что её линия действия совпадает с линией вектора ускорения, но направление противоположно вектору ускорения.

5 Выбрать направление координатных осей, составить уравнение статики и решить их.

При криволинейном неравномерном движении на тело действует касательная и нормальная сила инерции

;   .

Необходимо обратить внимание, что формулы для определения работа, мощности, кинетической энергии тел, а также основной закон динамики для случаев поступательного и вращательного движений тела имеет полную смысловую аналогию.

Т а б л и ц а 5

| Основные параметры |  | Поступательное движение | Вращательное движение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематика | расстояние |  |  |
|  | скорость | V = S | ω=φ |
|  | ускорение | ar= v | ε=ω |
| Динамика | силовое воздействие | сила F | момент M |
|  | мера инертности тела | масса m | динамический момент инерции j |
|  | основной закон динамики | F = m·a | М =j·ε |
|  | работа | W = F·S | W = М·φ |
|  | мощность | P = F·V | Р = М·ω |
|  | кинетическая энергия | Ek =mv2/2 | Ek=j.ω2/2 |

В процессе работы машин (механизмов и т. п.) часть подводимой энергии (мощности) расходуется на преодоление трения в опорах (подшипниках), в зацеплениях зубчатых колес и др. Это учитывается |коэффициентом полезного действия К.П.Д

где   Wпол – полезная работа;

Wзат -  затраченная работа.

Из основного закона динамики (F = т·а) вытекают общие теоремы динамики, с помощью которых значительно упрощается решение некоторых задач динамики.

Необходимо усвоить понятия:   импульс   силы, количество движения.

F·t - импульс силы - это произведение силы на время её действия.

M·v     - количество движения - это произведение массы тела на скорость.

Теорема об изменении количества движения

m·v - m·v0 =F·t

Теорема об изменении кинетической энергии

Пример 5

Шахтный электровоз начинает двигаться из состояния покоя равноускорено и за время t = 8с проходит путь S = 32м. Найти скорость и полное ускорение в конце восьмой секунды от начала  движения,   если  движение  происходит  по закруглению радиусом г = 20м.

Р е ш е н и е

Имеем частный случай равноускоренного движения - движения без начальной скорости. Для этого случая формулы пути и скорости имеют вид

S = Equation.3  ; v=art

Выразив из формулы пути ускорение и подставив значения входящих величин получим

Определяем нормальное ускорение

Находим полное ускорение по формуле

Решение этой задачи проиллюстрировано на рисунке.

Задачи для контрольной работы №2

Задачи 21, 22, 23, 24 соответствуют рисунку 13. Для заданного бруса построить эпюру продольных сил и определить размеры поперечных сечений на обоих участках. Для стального бруса принять [Gр] = 160 Н/мм², [Gс ] = 120 Н/мм². Определить удлинение или укорочение стержня, если Е = 2 ∙105  Н/мм². При решении использовать данные таблицы 6.

Задачи 25, 26, 27 соответствуют рисунку 13. Для заданного бруса определить допускаемые значения нагрузок F1 и F2  и построить эпюру продольных сил. Для стального бруса принять [Gр] = 160 Н/мм², [Gс] = 120 Н/мм². При решении считать вид нагружения одинаковым для обоих участков, считая по первому участку и начиная со свободного конца. Рассчитать удлинение или укорочение стержня, если Е = 2 ∙ 105  Н/мм². При решении использовать данные таблицы 7.

Задачи 28, 29, 30 соответствуют рисунку 13. Для заданного бруса построить эпюру продольных сил и проверить прочность на обоих участках. Для стального бруса принять [Gр] = 160 Н/мм² и [Gс] = 120 Н/мм². Определить удлинение или укорочение стержня, если Е = 2 ∙ 105 Н/мм². При решении использовать данные таблицы 7.

Рисунок 13 - К задачам 21 – 30

Т а б л и ц а 7

| № задачи | F1 , кН | F2 , кН | d1 , мм | d2 , мм | а1,мм | а2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 4 5 12 11,5 - - - 10 5 3 | 11,5 18 3 3,5 - - - 4 15 6 | - - - - 10 - 10 10 - 6 | - - - - - - 5 - - 12 | - - - - - 10 - - 8 - | - - - - 25 30 - 5 10 - |

Задачи 31 – 35 соответствуют рисунку 14. Определить диаметр вала в опасном сечении из условия прочности, если допускаемое напряжение на кручение  [τк] = 100 Н/мм². Передаваемые мощности Р1, Р2, Р3, Р4; вал вращается с угловой скоростью ω. При решении использовать данные таблицы 8.

Задачи 36 – 40 соответствуют рисунку 14. Проверить вал в опасном сечении на прочность при деформации на кручения, если [τк] = 100 Н/мм². Передаваемые на вал мощности Р1, Р2, Р3, Р4; вал вращается с угловой скоростью ω. При решении использовать данные таблицы 8.

Т а б л и ц а 8

| № задачи | Р1,кВт | Р2, кВт | Р3, кВт | Р4, кВт | ω,рад/с | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 1 | 4,5 | 1,5 | 2 | Круг, d |
| 32 | 3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 3 | Кольцо, d0/d = 0,8 |
| 33 | 4 | 15 | 5 | 6 | 30 | Круг, d |
| 34 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | Круг, d |
| 35 | 4 | 5 | 3 | 12 | 30 | Кольцо, d0 /d = 0,7 |
| 36 | 2,5 | 3 | 8 | 2,5 | 8 | Круг, d = 50 мм |
| 37 | 3 | 4 | 9 | 2 | 20 | Кольцо, d = 50 мм,d0 = 40мм |
| 38 | 4 | 11 | 5 | 2 | 10 | Круг, d = 30 мм |
| 39 | 5 | 1,7 | 1,3 | 2 | 10 | Кольцо, d = 30 мм, d0 = 20 мм |
| 40 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 3 | 2 | Круг, d = 45 мм |

Рисунок 14 – Схемы к задачам 31 – 40

Задачи 41 – 45 соответствуют рисунку 15. Определить размеры поперечного сечения балки в опасном сечении из расчета балки на прочность при изгибе, если допускаемое напряжение на изгиб [Gи] = 160 Н/мм² для балки из стали, а для деревянной балки - [Gи] = 12 Н/мм². Данные брать в таблице 9.

Задачи 46 - 50 соответствуют рисунку 15. Проверить балку на прочность при изгибе, если допускаемое напряжение на изгиб [Gи] = 160 Н/мм² для балки из стали и [Gи] = 12 Н/мм² для деревянной балки. Данные брать в таблице 9

Т а б л и ц а 9

| № задачи | F, кН | F, кН | М, кН∙м | Сечение | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 3 1 2 1 7 6 2 4 10 2 | 5 10 8 4 2 2 5 6 20 3 | 4 6 3 1 5 4 3 2 1 1 | Квадрат Прямоугольник, h/в = 3 Круг, d Квадрат со стороной а Круг, d Прямоугольник, h = 150 мм, в = 120 мм Круг, d = 80 мм Квадрат, а = 150 мм Прямоугольник, h = 40 мм, в = 40 мм Круг, d = 70 мм | Ст 3 Дерево Ст 3 Дерево Ст 3 Дерево Ст 3 Дерево Ст 3 Дерево |

Рисунок 15 – Схемы для задач 41 – 50

Задачи 51 – 60 соответствуют рисунку 16. Привод состоит из электродвигателя мощностью Рдв с угловой скоростью вала ωдв и двухступенчатой передачи, включающей редуктор и открытую передачу, характеристики звеньев которой заданы (d и z ). Угловая скорость выходного вала ωвых . Межосевое расстояние редуктора а и коэффициент относительной ширины колеса ψ, а также остальные параметры заданы в таблице 10.

Требуется определить:

- передаточное отношение привода и передаточное число редуктора;

- общий коэффициент полезного действия (КПД) всего привода;

- мощности, угловые скорости и вращающие моменты на каждом валу привода;

- для редуктора выполнить геометрический расчет по заданному межосевому расстоянию а.

Т а б л и ц а 10

| № задачи | Рдв, кВт | ωдв , рад/с | ωвых, рад/с | d1, мм | d2 , мм | z1 | z2 | z3 | z4 | а, мм | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 3 5 4 2,2 4,5 20 5,5 6 10 3,5 | 150 140 130 148 144 150 140 145 160 100 | 15 13 12 20 24 20 2 5 4 8 | - 20 - - - - - 30 - 80 | - 60 - - - - - 60 - 240 | 25 - - - 18 - - - 30 - | 100 - - - 36 - - - 60 - | - - 15 20 - 20 20 - - - | - - 60 40 - 40 80 - - - | 80 100 120 90 110 150 125 100 210 90 | 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 - - - 0,5 |

Рисунок 16 – Схемы для задач 51 – 60

Методические указания к выполнению

контрольной работы 2 по разделам «сопртивление

материалов» и «детали машин»

Для успешного решения этих задач, относящихся к разделу «Сопротивление материалов», следует получить чёткое представление о методе сечений для определения внутренних силовых факторов, о видах нагружения бруса, напряжениях, условии прочности и видах расчётов на прочность.

1 С помощью метода сечений определяют значение и знак внутренних силовых факторов во всех сечениях по длине бруса, строят их эпюры и отыскивают опасное сечения бруса. Внутренний силовой фактор (ВСФ) в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме соответствующих нагрузок (Н), действующих на оставленную для рассмотрения часть бруса

ВСФ=∑Н.

Установленное в статике для сил и моментов правило знаков при определении ВСФ неприменимо. Для каждого вида ВСФ устанавливается собственное правило знаков, отражающее обычно характер деформирования бруса. Не следует забывать, что при построении эпюры любого ВСФ должно соблюдаться следующее общее правило, вытекающее из метода сечений: ВСФ в сечении, в котором приложена соответствующая сосредоточенная нагрузка, изменяется «скачком» на значение этой нагрузки.

2 По виду ВСФ устанавливают вид напряжения, возникающего в точках опасного поперечного сечения, закон его распределения по сечению и вид геометрического фактора прочности сечения (ГФП).

Расчётное напряжение (максимальное напряжение в опасной точке опасного сечения бруса) определяют как отношение ВСФ/ГФП.

В случае равномерного распределения напряжений по поперечному сечению в качестве ГФП применяется площадь сечения А, в случае неравномерного распределения напряжений – момент сопротивления W.

3 Из условия прочности при расчёте по допускаемому напряжению называют неравенство вида

σ  ≤ [σ]  или  τ  ≤  [τ],

где     [σ] и [τ] – допускаемое напряжение, зависящее от механических характеристик материала бруса и принятого коэффициента запаса прочности;

σ  и  τ – расчётное напряжение.

К решению задач 21 - 30 следует приступить после изучения темы «Растяжение и сжатие».

Р а с т я ж е н и е м   называют такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – продольная сила N. Продольная сила в произвольном поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме внешних сил, действующих на оставленную часть

N=∑F

(имеется в виду, что все внешние силы направлены по центральной продольной оси бруса).

Правило знаков: если внешняя сила направлена от сечения или от объекта равновесия, то внутри стержня возникает положительная продольная сила (+N), если – в сечение или в объект равновесия, то продольная сила отрицательна(-N).

При решении задач на прочность надо усвоить, что из любого условия прочности можно решить три задачи:

- Проверка прочности

σр,с = N /А ≤ [σр,с]

где       σр, σс – расчётные напряжения на растяжение и сжатие;

N – продольная сила;

А – площадь сечения;

[σр] и [σс] – допускаемые напряжения.

- определение размеров детали

А=N/[σр,с];

3) определение допускаемой

[N]=[σр,с] ∙ А.

Пример 6

Для заданного бруса в соответствии с рисунком 17 определить размеры поперечного сечения на обоих участках, а также перемещение свободного конца бруса, если оба участка – квадраты со стороной «а1» и «а2». Для материала бруса (стальСт3) принять [σр] = 160 Н/мм², [σс] = 120 Н/мм² и модуль продольной упругости Е=2∙105 Н/мм²,   l1=0,6м,l2=0,6 м, F1= 50 кН; F2 =120 кН

Рисунок 17

Р е ш е н и е

1 В заданном брусе два участка : 1 и 2

Применяя метод сечений, определяем на каждом участке продольную силу N.

N1 = F1 = 50 кH;              N2 = F1 – F2=-70 кH

На первом участке брус растянут, на втором – сжат.

Строим эпюру продольных сил, начиная построение со свободного конца.

2 Определяем размеры поперечного сечения бруса для каждого участка из условия прочности при растяжении и сжатии.

σ1 = N1/N2       следовательно А1 = N1/[σ1]     или

А1 =50∙103/160 = 312 мм²

где     N1 – в Н, [σр] – в Н/мм².

А1=а12      следовательно а1=√А1   или а1 =√312=17,7 мм;

округляем до а1=18мм.

σ2=N2/A2 ≤ [σc]  следовательно А2=N2/[σc]     или

А2 =70∙103/120 = 583 мм².

А2 = а22 следовательно а2 = √А2 = √583 = 24мм.

3 По закону Гука определяем перемещение свободного конца бруса

Δl = Δl1 – Δl2 = N1 ∙l1/E∙A1 – N2 ∙l2/E∙A2  или

50-103∙0,8 ∙ 103/2∙105∙312= 70∙103∙0,6∙103/2∙105∙583= 0,64 – 0, 36 = 0,28 мм.

Брус удлинился на 0,28 мм.

Пример 7

Для бруса с заданными размерами поперечного сечения в  соответствии  рисунком 18 определить допускаемые значения нагрузок F1 и F2. Для материала бруса (сталь Ст3) принять допускаемое напряжение при растяжении [σр]= 160 Н/мм² и при сжатии [σс] = 120 Н/мм². Вид нагружения обоих участков одинаков.

Дано: a = 7мм, d = 4мм, [σc] = 120 Н/мм²,[σр] = 160 Н/мм²

F1 = ?    F2= ?

Рисунок 18

Р е ш е н и е

1 В данном брусе два участка : 1 и 2.

Применяя метод сечений, определяем продольные силы N1 и N2, выражая их через F1 и F2.

N1 = F1;                    N2 = F1 + F2.

2 Определяем продольную силу из условия прочности на растяжение на каждом участке.

На первом участке

σр=N1/A1≤[σр]    следовательно   N1 = [σр] ·A1

N1 = 160 ∙ 12,56 = 2020 H = 2,02 кH,

где     А1= π∙d2/4 = 3,14∙42/4 = 12,56 мм².

Следовательно, F1 = 2,02 кН.

На втором участке

σр = N2/A2 ≤ [σр]     следовательно  N2 = [σр] ·A2

N2 = 160 ∙ 49 = 7840 H =7,84 кН.

где    А2 = а2 = 7∙7=49 мм².

N2=F2+F1 или N2 = 7,84 кH следовательно F2 = 7,84 – 2,02=5,82 кH.

Строим эпюру продольных сил.

Пример 8

Для бруса, показанного на рисунке 19, проверить прочность на каждом участке бруса и найти перемещение конца бруса, если [sр] = 160 Н/мм2, [sс] = 120 Н/мм2 для материала бруса (сталь Ст3). Модуль продольной упругости Е = 2×105 Н/мм2. Построить эпюру продольных сил и напряжений.

Рисунок 19

Дано:

F1 = 35 кH; F2 = 42 кH; [sр] = 160  Н/мм;  [sс] = 120 Н/мм2;

d1 = 20 мм; d2 = 10 мм; E = 2×105 Н/мм2.

_______________________

s1 = ? s2 = ?  Δl = ?

Р е ш е н и е

1 Определяем продольную силу на каждом участке и строим эпюру продольных сил.

На первом участке

N1 = - F1   или  N1 = -35 кH – участок сжат.

На втором участке

N2 = -F1 + F2  или  N2 = -35 + 42 = 7кH – участок растянут.

2 Определяем напряжения на каждом участке.

На первом участке

s1 = - N1/A1 = -N1×4/pd21   или   s1 = 35×103×4/3,14×202  = - 111 Н/мм2,

где    А1=p21/4   или  А1 = 3,14×202/4= 314 Н/мм2

s1 = 111 Н/мм2 <[sс], следовательно, брус на втором участке прочен.

Весь брус прочен.

3 Определяем по закону Гука перемещение конца стержня

Δl = -Δl1 + Δl2 = -N1l 1/ EA1 + N2l2 / EA2    или

Δl = 35×103×0,5×10³/ 2×105×314+ 7×103×0,8×103 / 2×105×78,5 = - 0,278 + 0,356 =

= 0,078мм.

Стержень удлинится на 0,078 мм.

К решению задач 31 – 40 следует приступать после изучения темы «Кручение».

К р у ч е н и е м называют такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор - крутящий момент Мк.

Крутящий момент в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме внешних моментов, действующих на оставленную часть.

Мк = ∑М

ост

Установим следующее правило знаков: внешний момент, направленный по ходу часовой стрелки ( при взгляде со стороны проведенного сечения), считается положительным ( т. е. дает положительный крутящий момент); в противном случае внешний момент отрицателен.

Условие прочности при кручении

tк = М к / Wр £ [tк],

где    tк – рабочее напряжение, возникающее в брусе;

Мк – крутящий момент на брусе (внутренний силовой фактор);

Wр – полярный момент сопротивления, зависящий от геометрических параметров бруса. Для круглого сечения можно принять Wр ≈ 0,2 d3 мм2;

[tк] – допускаемое напряжение при кручении, зависящее от материала детали.

В задачах 31-35 следует выполнить проектный расчёт, т. е. по Wр определить диаметр вала; в задачах 36-40 следует выполнить проверочный расчет, т. е. при заданном размере вала в опасном сечении определить рабочее напряжение t и сравнить с [tк]. Перегрузка 5% допустима.

Пример 9

Определить диаметр вала, показанного на рисунке 20, в опасном сечении из условия прочности на кручение, если допускаемое напряжение на кручение [tк] = 100 Н/мм2.

Передаваемые мощности на вал: Р1 = 3кВт, Р2 = 8 кВт, Р3 = 1 кВт, Р4 = 4 кВт.

Вал вращается равномерно с угловой скоростью 3 рад/с.

Рисунок 20

Р е ш е н и е

1 Определяем вращающие моменты на шкивах

М1 = Р1 / ω = 3×103/3 = 1000 Н×м,

М2 = Р2 / ω = 8×103/3 = 2666 Н×м,

М3 = Р3 / ω = 1×103/3 = 333 Н×м,

М4 = Р4 / ω = 4×103/3 = 1333 Н×м,

здесь Р – в Вт,  ω – в рад/с, М – в Н×м,

Так как вал находится в равновесии, то

∑М = 0. М1-М2+М3+М4 = 1000 – 2666 + 333 + 1333 = 0.

2 Строим эпюру крутящих моментов, разделив вал на участки. Границы участков – места приложения вращающих моментов.

Используя метод сечений, определяем крутящие моменты на каждом участке

Мк1  = Мк5 = 0.

Мк2 = М1  или  Мк2 = 1000Н×м = 1кН×м.

Мк3 = М1 – М2  или  Мк3 = 1000 – 2666 = - 1666 Н×м = - 1,67 кН×м.

Мк4 = -М4    или  Мк4=- 1333 Н×м = - 1,33 кН×м.

Мк4 = М1 – М2 + М3   или

Мк4= - 1000 – 2666 + 333 = -1333 Н×м = - 1, 33 кН×м.

Из эпюры видно, что самый опасный участок – участок 3, где

Мк = 1,67 кН×м.

3 Из условия прочности на кручение определяем диаметр вала в опасном сечении

tк = Мк3 / Wр £ [tк],    где Wр = 0,2 d3.

Следовательно,

tк = Мк3 / 0,2d3 £ [tк] Þ d £ 3ÖМк3 / 0,2[tк]   или

d = 3Ö1,67×106/0,2×100 = 44,8 мм.

Принимаем d = 45 мм.

Остальные участки вала можно сделать меньших диаметров.

К  решению этих задач 41-50 следует приступить после изучения темы «Изгиб».

Чистым изгибом называют такой вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – и з г и б а ю щ и й    м о м е н т Ми. В большинстве случаев одновременно с изгибающим моментом возникает и другой внутренний силовой фактор – п о п е р е ч н а я         с и л а  Q; такой изгиб называют поперечным.

Изгибающий момент в произвольном поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов внешних сил действующих на оставленную часть, относительно центра тяжести сечения

Ми = ∑ М.

Ост

Установим правило знаков для изгибающего момента : момент внешней силы или пары, изгибающей мысленно закрепленную в сечении оставленную часть бруса выпуклостью вниз, считается положительным ( т. е. дает положительный изгибающий момент); в противном случае момент внешней силы или пары отрицателен, в соответствии с рисунком 21.

Рисунок 21

Условие прочности  при изгибе

σи = Ми.max / Wх ≤ [σ],

где    σи – рабочее напряжение, возникающее в балке;

Ми..max – максимальный изгибающий момент; определяется по эпюре изгибающих моментов, наибольший по абсолютной величине;

[σи] – допускаемое напряжение для материала балки;

Wх – осевой момент сопротивления; зависит от геометрических параметров балки.

Можно принять для круглого сечения диаметром d

W  ≈ 0,1d³ (мм³).

Для прямоугольно сечения, в соответствии с рисунком 22

Wх = bh² / 6 (мм³),

Рисунок 22

Для квадрата со стороной а

Wх = Wу = а² /6 (мм³).

В задачах 41 – 45 следует из условия прочности определить размеры сечения балки, а в задачах 46 – 50 при заданных размерах балки проверить прочность балки в опасном сечении, т.е. определить σи и сравнить с допускаемым[σи]. Перегрузка допустима 5%.

Пример 10

Определить размеры поперечного сечения балки в опасном сечении балки в соответствии с рисунком 23 из расчета балки на прочность при изгибе, если допускаемое напряжение на изгиб для стальной балки [σи] = 160 Н /мм²; F1 = 12  кН; F2 = 3 кН; М = 3 кН. Балка прямоугольная: h / b = 3.

Р е ш е н и е

1 Определяем реакции опор балки, предварительно заменив связи в точках А и В.

Составляем уравнения равновесия

ΣMA=0.    F1·0,2 – M + RB·0,8 – F2·1,2 = 0.

RB = -F1·0,2 +M + F2·1,2/0,8 или RB = -12·0,2+3+8 ·1,2/0,8 = 12,75 кH.

ΣMB = 0. RA·0,8-F1·0,6 – M – F2·0,4 =0.

RA = F1·0,6 + M + F2·0,4/ 0,8  или   RA = 12·0,6 + 3 +8·0,4/0,8 = 16,75 кH.

Рисунок 23

2 Строим эпюру изгибающих моментов по характерным точкам. Характерные точки – места приложения сил: А, В, С, D, E.

Определяем изгибающий момент в каждой точке.

Ми.А = 0.

Mи.С = RA·0,7 – F1·0,5 = 16,75 · 0,2= 3,35 кH·м

Ми.D = RA·0,7 – F1·0,5 = 16,75 · 0,7 – 12·0,5 = 11,73 – 6 = 5,73 кH·м.

Ми.В = F2·0,4 = 8·0,4 = 3,2 кH·м.

Ми.Е = 0.

Из эпюры Ми.max = 5,73 кH·м.

3 Определяем размеры прямоугольного сечения балки из условия прочности на изгиб

σи = Ми.max/Wx ≤[σи]     Þ     Wx = Ми.max/[σи]     или

Wx = 5,73·106/160 = 35,8·103 мм3.

Для прямоугольного сечения

Wx = bh2/6.

Из задания

h/b = 3 Þb=h/3, следовательно, Wx = h3/18.

h3 = 35,8 cм3 Þ h= 3Ö35, 8·18= 8,62 cм, b = 8,62/3 = 2,87 cм.

К решению этих задач 51-60 следует приступить после изучения тем: «Передачи вращательного движения», «Зубчатые передачи», «Червячные передачи».

В предлагаемых задачах требуется определить кинематические и силовые параметры для всех валов многоступенчатой передачи привода. Приступая к решению задачи, следует ознакомиться с ГОСТ 2.770-68 на условные обозначения элементов и правила выполнения кинематических схем. Валы  и звенья нумеруются по направлению силового потока – от входного вала к выходному валу. Индекс в обозначениях параметров валов w, Р и М соответствуют номеру вала, а в обозначениях d и z – номеру насаженного на вал звена. Для общих параметров передачи – КПД h и передаточного отношения и – принята двойная индексация, соответствующая номерам валов передачи. Параметры любого последующего вала определяют через заданные параметры входного вала при условии, что известны КПД и передаточных отношений отдельных передач, то же – для КПД.

В настоящем пособии для передаточного отношения w1/w2 и передаточного числа z2/z1 принято единое обозначение и. Следует помнить, что для зубчатых передач

и=w1/w2 = d1/d2 = z1/z2,

для червячных и цепных

и = w2/w1= z2/z1

для ременных

и = w1/w2 = d2/d1,

где индекс 1 относится к ведущему, а индекс 2 – к ведомому звену передачи.

Приводим таблицу 11 средних значений КПД некоторых передач (с учетом потерь в подшипниках).

Т а б л и ц а  11

| Тип передачи | Закрытая | Открытая |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая Зубчатая коническая Цепная Клиноременная Червячная при заходности: Z1 = 1 Z1 = 2 ÷ 3 Z1 = 4 | 0,97 0,96 - - 0,7 0,8 0,87 | 0,95 0,95 0,92 0,95 - - - |

МЕТОДИКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЗУБЧАТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Исходные данные: передаточное число и, межосевое расстояние a и относительная ширина колеса (коэффициент ширины венца колеса) y.

1 Выбираем модуль m по рекомендации

m = (0,01…0,02) · a,

принимая стандартное значение (мм) из ряда: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.

2 Определяем число зубьев шестерни z1 из формулы

а = (d1+d2)/2 =  m · z · (и+1)/2·cosb,

где b - угол наклона линии зуба.

Для прямозубых передач b = 0° и cos b = 1,

Для косозубных передач b  = 8…15°,

Для шевронных передач b = 25…40°.

Полученное значение z1 округляем до ближайшего целого числа, но не менее 17.

3 Из формулы и = z1/z2 определяем число зубьев колеса z2, округляя полученное значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение передаточного числа и.

4 Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) шаг

р=p · m;

б) высоту головки зуба

ha = m,

в) высоту ножки зуба

hf = 1,25 · m.

5 Определяем основные геометрические размеры колес:

а) делительные диаметры

d1 = m · z1/cosb      и      d2 = m · z2/cosb;

б) диаметры вершин зубьев

da1 = d1 + 2 · ha      и       da2 = d2 + 2· ha;

в) диаметры впадин

df1 = d1 – 2 · hf     и    df2 = d2 – 2 · hf;

г) уточненные межосевое расстояние

a = (d1 + d2)/2;

д) из формулы y = b/a находим ширину зубчатого венца b.

МЕТОДИКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

Исходные данные: передаточное число и, межосевое расстояние а.

1 Число витков червяка Z1 определяем в зависимости от и по рекомендации таблицы 12.

Т а б л и ц а  12

| и | 8…16 | 16…32 | 32…80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 4 | 2 | 1 |

2 Из формулы  и=z2/z1 определяем число зубьев червячного колеса z2, округляя полученное значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение до ближайшего целого числа. Уточняем значение передаточного числа и.

3 Выбираем коэффициент диаметра червяка q по рекомендации

q=0,25 ·z2,

принимая ближайшее целое число из ряда 8…20.

4 Определяем модуль m из формулы

.

Принимаем для модуля стандартное значение (мм) из ряда: 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20.

5 Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) осевой шаг червяка и окружной шаг колес

Equation.3  ;

б) делительный диаметр

;

в) диаметр вершин витков

;

г) высота головки витка червяка и зуба колеса

;

д) высота ножки витка червяка и зуба колеса

.

6 Определяем основные геометрические размеры червяка:

а) диаметр впадин

;

б) угол подъема линии витка

;

в) длина нарезной части червяка

.

7 Определяем основные геометрические размеры червячного колеса:

а) делительный диаметр

;

б) диаметр впадин

;

в) диаметр вершин зубьев

;

г) наружный диаметр колеса

;

д) ширина зубчатого венца колеса

.

8 Уточняем межосевое расстояние

.

В пунктах 5, 6, 7 и 8вычисления следует вести с точностью до второго знака после запятой, за исключением размеров и , которые округляют до ближайшего целого числа.

Пример 11

Привод, показанный на рисунке 24, состоит из электродвигагателя мощностью Рдв = 4 кВт с угловой скоростью = 120 рад/с; ; ; угловая скорость выходного вала 1рад/с; межосевое расстояние редуктора

а = 120мм

Рисунок 24

Требуется определить:

- передаточное отношение привода и передаточное число редуктора;

- КПД привода;

3) мощности, угловые скорости и вращающие моменты на валах привода;

4) для редуктора выполнить геометрический расчет редуктора.

Р е ш е н и е

1 Передача – двухступенчатая, понижающая. Первая ступень – червячный редуктор, вторая – открытая цепная передача.

Передаточное отношение привода

или .

Передаточное число цепной передачи

или   .

Передаточное число редуктора

или  .

По полученному и редуктора определяем число витков (заходов) червяка  .

2 Определяем по таблице 6 КПД привода

Equation.3  ,

где  - КПД редуктора, равно 0,8;

- КПД цепной передачи, равно 0,92.

.

3  Определяем мощности на валах привода

или    =4 кВт;

или    кВт;

или     кВт.

4 Определяем угловые скорости на валах привода

;

или    рад/с;

5 Определяем моменты на валах привода

или   Н·м;

или   Н·м;

или    Н·м,

где    Р – мощность, Вт;

- угловая скорость, рад/с.

6 Выполняем геометрический расчет червячного редуктора.

6.1 Определяем число зубьев на червячном колесе

.

6.2 Выбираем коэффициент диаметра червяка по рекомендации

Принимаем целое число из ряда от 8 до 20.

q = 0,25·60 = 15.

6.3 Определяем модуль m из формулы

т = 2·120/(15 + 60) = 3,2 мм.

Принимаем для модуля стандартное значение т = 3,15 мм.

6.4 Определяем основные геометрические параметры зацепления:

а) осевой шаг червяка и окружной шаг колеса, мм

или   ;

б) высота головки витка червяка и зуба колеса, мм

;

в) высота ножки витка червяка и зуба колеса, мм

или  .

6.5 Определяем геометрические размеры червяка:

а) делительный диаметр, мм

или    ;

б) диаметр вершин витков, мм

или   ;

в) диаметр впадин, мм

или   ;

г) угол подъема линии витка

или             ;

д) длина нарезной части червяка, мм

или   .

6.6 Определяем основные геометрические размеры червячного колеса:

а) делительный диаметр, мм

или   ;

б) диаметр вершин зубьев, мм

или   ;

в) диаметр впадин, мм

или   ;

г) наружный диаметр колеса, мм

или   .

Принимаем мм;

д) ширину зубчатого венца колеса, мм

или   .

Принимаем мм.

6.7 Уточняем межосевое расстояние, мм

или   .

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1 Олофинская В.П. Техническая механика.  Учебное пособие. –  М.: ФОРУМ, ИНФРА-М .2007. – 349 с.

2 Олофинская В.П. Детали машин.  Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-М, ИНФРА-М .2006. – 209 с.

3  Вереина  Л.И. Техническая механика. : ПрофОбрИздат. 2002г.- 173 с.

4  Костенко Н.А.,  Балясникова С.В.,  Волошановская Ю.Э.  Сопротивление материалов. - : М.: Высшая школа: 2004 . – 345 с.

5 Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: Высшая школа, 2010-224с.

Дополнительные источники:

1 Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротив¬лению материалов. - М: Высшая школа, 2010.

2 Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические работы для ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2007.

3 Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механике. Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2007.- 235с

4 Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008-94с